附件：

电源规格：

| 电源 | 运行条件 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 电压范围 | 100-240 | 交流电压 |
| 频率 | 50/60 | 赫兹 |
| 电流 | 0.6 | 安培 |

操作环境条件：

| 环境条件 | 运行条件 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 海拔 | 3000（最大） | 米 |
| 操作温度 | 16-40 | ℃ |
| 存放温度 | -10到50 |  |
| 相对湿度 | 20-80（非冷凝） | % |
| 电压范围 | 12 | 直流电压 |
| 频率 | 直流电 | - |
| 电流 | 1.2 | 安培 |
| 安装/超电压 | II类 |  |

设备使用参数：

| 项 目 | 参 数 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 培养温度 | 56.5±2 | ℃ |
| 培养时间 | 1（最终阴性结果） | 小时 |
| 挤碎功能 | - | - |
| 培养孔槽 | >1<10 | 个 |
| 自诊断报错 | 设备自带诊断功能 | - |

阅读器自带防尘盖中文阅读界面/中文网络软件---方便操作使用

阅读器包含内部温度自诊断程序，按下温度按钮可检测加热部件温度

专设故障判断显示窗口，可及时确认故障信息并快速排除故障

支持以太网，用web app与电脑连接可自动存储100条监测记录，实时查看监测运行状态，打印或电子留档

装置安全符合性：

-	符合IEC 61010-1，IEC 61010-2-010标准的相关要求；

-	符合UL和UL-c标准要求；

-	获得低电压指令73/23/EEC相关的CE标志；

-	符合IEC 61326-1标准；

-	符合EMC指令2004/108/EC的EMC要求的要求；

-	符合FCC规范A类数字设备（加拿大干扰源设备规章）的安全要求；达到《FCC规定》第15部分要求，符合A类数字设备的限值规定